НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2003 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РЕЗУЛТАТ НА УПОТРЕБАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ (ДВ, БР. 96 ОТ 2003 Г.)

В сила от 28.05.2010 г.

Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.40 от 28 Май 2010г.

§ 1. В наименованието на наредбата и в чл. 1 думите "изпускани в атмосферния въздух" се заменят с думите "изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух".

§ 2. Член 10 се изменя така :

"Чл. 10. (1) Общите емисии от дадена инсталация на всички ЛОС, за които се определят или трябва да бъдат определени рискови фрази в съответствие с Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (загл. изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.), не могат да превишават следните НДЕ:

1. за веществата или препаратите, които поради съдържанието си на ЛОС са класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията и имат или които трябва да бъдат обозначени с рискови фрази R45, R46, R49, R60 или R61 - 2 mg/m3;

2. за халогенирани ЛОС, обозначени с рискова фраза R40 - 20 mg/m3.

(2) Разпоредбите по ал. 1, т. 1 не се прилагат в случаите, когато сумарният масов поток на всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация), за които се определят или трябва да бъдат определени посочените рискови фрази, при никакви обстоятелства не превишава 10 g/h.

(3) Разпоредбите по ал. 1, т. 2 не се прилагат в случаите, когато сумарният масов поток на всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация), за които се определя или трябва да бъде определена посочената рискова фраза, при никакви обстоятелства не превишава 100 g/h.

(4) Изпускането на ЛОС съгласно ал. 1 се контролира както емисиите от инсталация при контролирани условия, доколкото е технически и икономически осъществимо с цел опазване общественото здраве и околната среда.

(5) Изключения от разпоредбите на ал. 1 не се допускат."

§ 3. (В сила от 01.06.2010 г. до 30.11.2010 г.) Създава се чл. 10а:

"Чл. 10а. (1) Общите емисии от дадена инсталация на всички ЛОС, за които се определят или трябва да бъдат определени рискови фрази в съответствие с Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (загл. изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.), не могат да превишават следните НДЕ:

1. за веществата или препаратите, които поради съдържанието си на ЛОС са класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията и имат или които трябва да бъдат обозначени с рискови фрази R45, R46, R49, R60 или R61 - 2 mg/m3;

2. за халогенирани ЛОС обозначени с рискови фрази R 40 или R 68 - 20 mg/m3.

(2) Разпоредбите по ал. 1, т. 1 не се прилагат в случаите, когато сумарният масов поток на всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация), за които се определят или трябва да бъдат определени посочените рискови фрази, при никакви обстоятелства не превишава 10 g/h.

(3) Разпоредбите по ал. 1, т. 2 не се прилагат в случаите, когато сумарният масов поток на всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация), за които се определя или трябва да бъдат определени посочените рискови фрази, при никакви обстоятелства не превишава 100 g/h.

(4) Изпускането на ЛОС съгласно ал. 1 се контролира както емисиите от инсталация при контролирани условия, доколкото е технически и икономически осъществимо, с цел опазване общественото здраве и околната среда.

(5) Изключения от разпоредбите на ал. 1 не се допускат."

§ 4. (В сила от 01.12.2010 г. до 31.05.2015 г.) Създава се чл. 10б:

"Чл. 10б. (1) Общите емисии от дадена инсталация на всички ЛОС, за които се определят или трябва да бъдат определени рискови фрази в съответствие с Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (загл. изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) или предупрежденията за опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB L 353, 31.12.2008 г.), не могат да превишават следните НДЕ:

1. за веществата или смесите, които поради съдържанието си на ЛОС са класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията и имат или които трябва да бъдат обозначени с предупрежденията за опасност H340, H350, H350i, H360D или H360F или с рискови фрази R45, R46, R49, R60 или R61 - 2 mg/m3;

2. за халогенирани ЛОС, обозначени с предупрежденията за опасност Н341 или Н351 или с рискови фрази R 40 или R 68 - 20 mg/m3.

(2) Разпоредбите по ал. 1, т. 1 не се прилагат в случаите, когато сумарният масов поток на всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация), за които се определят или трябва да бъдат определени посочените рискови фрази и/или предупрежденията за опасност, при никакви обстоятелства не превишава 10 g/h.

(3) Разпоредбите по ал. 1, т. 2 не се прилагат в случаите, когато сумарният масов поток на всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация), за които се определя или трябва да бъдат определени посочените рискови фрази и/или предупреждения за опасност, при никакви обстоятелства не превишава 100 g/h.

(4) Изпускането на ЛОС съгласно ал. 1 се контролира както емисиите от инсталация при контролирани условия, доколкото е технически и икономически осъществимо, с цел опазване общественото здраве и околната среда.

(5) Изключения от разпоредбите на ал. 1 не се допускат."

§ 5. (В сила от 01.06.2015 г.) Създава се чл. 10в:

"Чл. 10в. (1) Общите емисии от дадена инсталация на всички ЛОС, за които се определят или трябва да бъдат определени предупреждения за опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB L 353, 31.12.2008 г.), не могат да превишават следните НДЕ:

1. за веществата или смесите, които заради съдържанието си на ЛОС са класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията и имат или които трябва да бъдат обозначени с предупрежденията за опасност H340, H350, H350i, H360D или H360F - 2mg/m3;

2. за халогенирани ЛОС, обозначени с предупрежденията за опасност H341 или H351 - 20 mg/m3.

(2) Разпоредбите по ал. 1, т. 1 не се прилагат в случаите, когато сумарният масов поток на всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация), за които се определят или трябва да бъдат определени посочените предупреждения за опасност, при никакви обстоятелства не превишава 10 g/h.

(3) Разпоредбите по ал. 1, т. 2 не се прилагат в случаите, когато сумарният масов поток на всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация), за които се определя или трябва да бъдат определени посочените предупреждения за опасност, при никакви обстоятелства не превишава 100 g/h.

(4) Изпускането на ЛОС съгласно ал. 1 се контролира както емисиите от инсталация при контролирани условия, доколкото е технически и икономически осъществимо, с цел опазване общественото здраве и околната среда.

(5) Изключения от разпоредбите на ал. 1 не се допускат."

§ 6. Член 11 се отменя.

§ 7. В чл. 16 след думите "Наредба № 6" се добавя "или при поискване по преценка на КО".

§ 8. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Плановете за управление на разтворителите обхващат предходната календарна година и се представят ежегодно пред РИОСВ на хартиен и електронен носител не по-късно от 31 март на текущата година, включително с годишните доклади по чл. 125, т. 5 ЗООС."

2. Алинея 7 се изменя така:

"(7) Компетентният орган утвърждава всеки ПУР с решение по образец съгласно приложение № 9 или издава мотивиран писмен отказ за утвърждаване на ПУР в срок до 31 май на текущата година."

3. Алинея 8 се изменя така:

"(8) Операторите на инсталации, включително и тези с издадено КР, извършващи дейности с употреба на разтворители от категориите съгласно приложение № 1, при които няма превишаване на установените за тях долни ПСКР, съгласно приложение № 2 изготвят и декларират ежегодно пред РИОСВ в срок до 31 март на текущата година информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната година съгласно т. 3.1 на приложение № 8, както и информация за оператора (оператор - юридическо лице (фирма) или физическо лице, ЕИК/БУЛСТАТ, телефон, факс, електронен адрес), населено място и адрес на инсталацията, дата на въвеждане в експлоатация на инсталацията, рискови фрази на използваните разтворители."

4. Създава се ал. 10:

"(10) В случаите по чл. 28а, ал. 2 и чл. 28б, ал. 2 операторът прилага към всеки ПУР икономическа и техническа обосновка за доказване липсата на икономически и технически достъпен заместител на използваните вещества."

§ 9. В чл. 21 ал. 1 се изменя така:

"(1) Операторът информира КО за наличие на съществена промяна в условията на експлоатация на дадена инсталация в рамките на съответния ПУР и представя актуализирани мерки за постигане на съответните НДЕ, включително ННЕ и/или НОЕ, както и актуализирана СНЕ, ако за инсталацията е утвърдена такава."

§ 10. Член 22 се изменя така:

"Чл. 22. При обосновано искане от страна на КО операторът коригира и/или допълва съответния ПУР в указания от КО срок."

§ 11. В чл. 28а, ал. 5, т. 1 след думите "приложени протоколи от анализи" се добавя "когато е приложимо".

§ 12. Създава се чл. 28б:

"Чл. 28б. (1) Забранява се употребата на ЛОС по чл. 10, ал. 1, т. 2 в инсталации, попадащи в обхвата на тази наредба, с изключение на случаите по ал. 2.

(2) В случаите, когато замяната на ЛОС по чл. 10, ал. 1, т. 2 не е възможна поради липса на икономически и технически достъпен заместител на посочените вещества и препарати, употребата им в тези инсталации може да бъде продължена само след преценка на РИОСВ, съгласно чл. 20, ал. 7 и 10.

(3) Употребата на веществата в случаите по ал. 2 се прекратява при появата на икономически и технически достъпен заместител."

§ 13. Създава се чл. 28в:

"Чл. 28в. (1) В случаите по чл. 28а, ал. 1 и чл. 28б, ал. 1 операторите на инсталации са задължени да заместят веществата и препаратите по чл. 10, ал. 1 с вещества или препарати, които имат по-малко вредни въздействия върху въздуха, водите, почвите, екосистемите и човешкото здраве, при съобразяване с ръководствата и указанията, дадени от Европейската комисия.

(2) При появата на икономически и технически достъпни заместители на използваните вещества и препарати в случаите по чл. 28а, ал. 2 и 3 и чл. 28б, ал. 2 операторът незабавно предприема мерките по ал. 1 и информира писмено МОСВ и съответната РИОСВ."

§ 14. В § 1 на допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

"1. "Инсталация" е всяко стационарно техническо съоръжение или съвкупност от съоръжения, където се извършват една или повече дейности от категориите съгласно приложение № 1. Всички други пряко свързани дейности, които са технически свързани с извършваните в инсталацията дейности и са в състояние да окажат влияние върху нивата на емисиите, образувани при експлоатацията на съответната инсталация, се разглеждат като част от последната."

2. Точка 4 се изменя така:

"4. "Съществена промяна" е всяка промяна на номиналната мощност на дадена инсталация, която е свързана с увеличение на емисиите на ЛОС с повече от 25 % за малките инсталации или 10 % за останалите. Всяка промяна на мощността на дадена инсталация, която по преценка на КО е в състояние да окаже значителни отрицателни въздействия върху здравето на хората или върху околната среда, също се счита за съществена. Към инсталациите, които подлежат на издаване на комплексно разрешително за изграждане и/или експлоатация, се прилага определението по § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на ЗООС."

3. В т. 7 думите "атмосферния въздух" се заменят с "околната среда".

4. Точка 12 се изменя така:

"12. "Вещество" е всеки химичен елемент и неговите съединения, в естествено състояние или получени в производствен процес, независимо дали са в твърдо, течно или газообразно състояние."

5. Точка 18 се изменя така:

"18. "Покритие" е всяка смес, включително органичните разтворители или смеси, съдържащи органични разтворители, необходими за правилното му приложение, който се използва за осигуряване на декоративен, защитен или друг функционален ефект върху дадена повърхност."

6. В т. 24 думите "окончателно обезвреждане" се заменят с "обезвреждане".

§ 15. В § 1а на допълнителните разпоредби в края на изречението се добавя "Директива 2004/42/EС на Парламента и Съвета на Европа от 21 април 2004 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти и за изменение на Директива 1999/13/ЕС и Директива 2008/112/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за изменение на директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО, 1999/13/ЕО на Съвета и директиви 2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО и 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета."

§ 16. Параграф 13 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

§ 17. Навсякъде в наредбата:

1. (В сила от 01.06.2010 г.) Думите "препарат", "препарати" или "препаратите" се заменят съответно със "смес", "смеси" или "смесите".

2. Думите "министър на икономиката и енергетиката" и "Министерство на икономиката и енергетиката" се заменят съответно с "министър на икономиката, енергетиката и туризма" и "Министерство на икономиката, енергетиката и туризма".

§ 18. (В сила от 01.12.2010 г. до 31.05.2015 г.) Навсякъде в текста на наредбата след думите "рискова фраза" или "рискови фрази" се добавя "и/или предупрежденията за опасност".

§ 19. (В сила от 01.06.2015 г.) Навсякъде в текста на наредбата думите "рискова фраза и/или предупреждения за опасност" или "рискови фрази и/или предупрежденията за опасност" се заменят с "предупрежденията за опасност".

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 20. Параграф 3 влиза в сила от 1 юни 2010 г. и се прилага до 30 ноември 2010 г.

§ 21. Параграф 4 влиза в сила от 1 декември 2010 г. и се прилага до 31 май 2015 г.

§ 22. Параграф 5 влиза в сила от 1 юни 2015 г.

§ 23. Параграф 17, т. 1 влиза в сила от 1 юни 2010 г.

§ 24. Параграф 18 влиза в сила от 1 декември 2010 г. и се прилага до 31 май 2015 г.

§ 25. Параграф 19 влиза в сила от 1 юни 2015 г.

§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в Държавен вестник.