Наредба № 25

за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди

(обн. в ДВ , бр.64 от 2005 г.)

Раздел І
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки, наричани по-нататък “стоки”, с повишено съдържание на радионуклиди.

(2) Наредбата определя максимално допустимото съдържание на дългоживеещи естествени и/или изкуствени радионуклиди в стоки в количества над 1 тон.

Чл. 2. Производството, търговията и използването на стоки по чл. 1, ал. 2, които отговарят на максимално допустимите стойности по тази наредба, не изискват мерки по защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения и не подлежат на радиационен контрол.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:

1. храните и фуражите, както и за суровините и добавките, използвани при тяхното производство;

2. питейните води.

Раздел ІІ
Граници на съдържание на радионуклиди в стоки

Чл. 4. (1) Стойностите на максимално допустимите специфични активности на естествени радионуклиди в стоки, с изключение на строителните материали, са посочени в приложение № 1.

(2) При наличие на радионуклиди от няколко естествени радиоактивни семейства в една стока, изискванията по ал. 1 се прилагат към всяко едно от тях.

Чл. 5. (1) За строителните материали границата на съдържание на естествени радионуклиди се установява по индекса на специфична активност І, определен по формулата

I=CK3000 Bq/kg+CRa300 Bq/kg+CTh200 Bq/kg,

където CK, CRa и CTh са специфични активности на K-40, Ra-226 и Th-232 (Bq/kg).

(2) Максимално допустимите стойности на индекса на специфична активност за стоки по ал. 1 са посочени в приложение № 2.

Чл. 6. (1) Стойностите на максимално допустимите специфични активности на изкуствени радионуклиди в стоки са посочени в приложение № 3.

(2) При наличие на няколко изкуствени радионуклиди в една стока следва да бъде спазено изискването

iCi(Cприложение № 3)i≤1,

където:

Ci е специфична активност на i-тия изкуствен радионуклид в стока (kBq/kg);

(Cприложение № 3)i е максимално допустимата специфична активност на i-тия изкуствен радионуклид от приложение № 3.

Чл. 7. При наличие на естествени и изкуствени радионуклиди в една стока изискванията по чл. 4 и 6 се прилагат независимо едно от друго.

Раздел ІІІ
Допускане за свободно ползване на пазара

Чл. 8. (1) Стоките по чл. 1, ал. 2, отговарящи на изискванията на тази наредба, се допускат за свободно обращение на пазара.

(2) Оценяването на съответствието на стоките с изискванията на тази наредба се извършва при пускането им на пазара. Задължението да бъде оценено съответствието на стоките е на лицата, които ги пускат на пазара.

(3) Съответствието на стоките с изискванията на тази наредба се потвърждава с протокол за изпитване или със сертификат за контрол. Лабораторният анализ на пробите от стоките за потвърждаване на съответствие се извършва от специализираните лаборатории на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) и/или от акредитираните лаборатории за изпитване или органи за контрол.

Чл. 9. (1) Главният държавен здравен инспектор може да разреши използването на стоките, които не отговарят на изискванията по чл. 4, 5 и 6, като вземе предвид факторите, определящи риска за здравето на лицата, свързан с производство, търговия и използване на стоките.

(2) Разрешението се издава, когато използването на стоките отговаря едновременно на следните дозови критерии:

1. очакваната годишна ефективната доза за което и да е лице от население да не надхвърля 10 µSv;

2. при събития с ниска вероятност, водещи до по-високо облъчване, очакваната годишна ефективната доза да не надхвърля 1 mSv.

(3) За издаване на разрешение по ал. 1 лицето, които пуска стоки на пазара, подава писмено заявление, към което прилага:

1. копие от техническата документация за стоката;

2. протокол за изпитване или сертификат за контрол по чл. 8, ал. 3.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. “Дългоживеещ радионуклид” е радионуклид с период на полуразпадане по-голям от 1 ден.

2. “Естествено радиоактивно семейство” е U-238, U-235 или Th-232 с дъщерните радионуклиди от веригите на тяхното радиоактивно разпадане:

а) U-238 с Th-234, Pa-234, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 и (стабилно) Pb-206, плюс следи от At-218, Tl-210 и Tl-206;

б) U-235 с Th-231, Pa-231, Ac227, Th-227, Ra-223, Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 и (стабилно) Pb-207, плюс следи от Fr-223, At-215 и Po-211;

в) Th-232 с Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Po-212 (64%), Tl-208 (36%) и (стабилно) Pb-208.

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 65, ал. 1, т. 5 от Закона за здравето.

§ 3. Контролът за спазване на изискванията на наредбата се извършва от Националния център по радиобиология и радиационна защита и регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве.

Министър: Сл. Богоев

Приложение №1
към чл. 4, ал. 1

Максимално допустимите специфични активности на естествени радионуклиди

| Радионуклид | Специфична активност (kBq/kg) |
| --- | --- |
| K-40 | 10 |
| Радионуклиди от естествените радиоактивни семейства на U-238, U-235 и Th-232 (*) | 1 |

(*) Стойността на специфичната активност се отнася към радиоактивни семейства в равновесие с матерен радионуклид. Те се прилагат към матерните радионуклиди както на самите радиоактивни семейство, така и на подсемействата (например, към подсемейство, на което матерния радионуклид е Ra-226).

Приложение №2
към чл. 5, ал. 2

Максимално допустимите стойности на индекса на специфична активност на строителни материали

| Обекти и предназначение на материала | Индекс на специфична активност |
| --- | --- |
| Жилищни и обществени сгради: |  |
| – основен строеж | 1 |
| – облицовъчни материали | 2 |
| Промишлени и селскостопански сгради | 2 |
| Транспортна и инженерно-техническа инфраструктура в границите на населено място | 2 |
| Транспортна и инженерно-техническа инфраструктура извън границите на населено място | 4 |

Приложение №3
към чл. 6, ал. 1

Максимално допустимите специфични активности на изкуствени радионуклиди

| Радио-нуклид | Специфична активност (kBq/kg) |
| --- | --- |
| H-3 | 100 |
| Be-7 | 10 |
| C-14 | 1 |
| Na-22 | 0,1 |
| P-32 | 1000 |
| P-33 | 1000 |
| S-35 | 100 |
| Cl-36 | 1 |
| K-42 | 100 |
| Ca-45 | 100 |
| Ca-47 | 10 |
| Sc-46 | 0,1 |
| Sc-47 | 100 |
| Sc-48 | 1 |
| V-48 | 1 |
| Cr-51 | 100 |
| Mn-52 | 1 |
| Mn-53 | 100 |
| Mn-54 | 0,1 |
| Fe-55 | 1000 |
| Fe-59 | 1 |
| Co-56 | 0,1 |
| Co-57 | 1 |
| Co-58 | 1 |
| Co-60 | 0,1 |
| Ni-59 | 100 |
| Ni-63 | 100 |
| Zn-65 | 0,1 |
| Ge-71 | 10000 |
| As-73 | 1000 |
| As-77 | 1000 |
| Se-75 | 1 |
| Br-82 | 1 |
| Rb-86 | 100 |
| Sr-85 | 1 |
| Sr-89 | 1000 |
| Sr-90 | 1 |
| Y-90 | 1000 |
| Y-91 | 100 |
| Zr-95 | 1 |
| Nb-93m | 10 |
| Nb-94 | 0,1 |
| Nb-95 | 1 |
| Mo-93 | 10 |
| Mo-99 | 10 |
| Tc-96 | 1 |
| Tc-97 | 10 |
| Tc-97m | 100 |
| Tc-99 | 1 |
| Ru-97 | 10 |
| Ru-103 | 1 |
| Ru-106 | 0,1 |
| Rh-105 | 100 |
| Pd-103 | 1000 |
| Pd-109 | 100 |
| Ag-105 | 1 |
| Ag-110m | 0,1 |
| Ag-111 | 100 |
| Cd-109 | 1 |
| Cd-115 | 10 |
| Cd-115m | 100 |
| In-111 | 10 |
| In-114m | 10 |
| Sn-113 | 1 |
| Sn-125 | 10 |
| Sb-122 | 10 |
| Sb-124 | 1 |
| Sb-125 | 0,1 |
| Te-123m | 1 |
| Te-125m | 1000 |
| Te-127 | 1000 |
| Te-127m | 10 |
| Te-129 | 100 |
| Te-129m | 10 |
| Te-131 | 100 |
| Te-131m | 10 |
| Te-132 | 1 |
| I-123 | 100 |
| I-125 | 100 |
| I-126 | 10 |
| I-129 | 0,01 |
| I-131 | 10 |
| Cs-129 | 10 |
| Cs-131 | 1000 |
| Cs-132 | 10 |
| Cs-134 | 0,1 |
| Cs-135 | 100 |
| Cs-136 | 1 |
| Cs-137 | 0,1 |
| Ba-131 | 10 |
| Ba-140 | 1 |
| La-140 | 1 |
| Ce-139 | 1 |
| Ce-141 | 100 |
| Ce-143 | 10 |
| Ce-144 | 10 |
| Pr-143 | 1000 |
| Nd-147 | 100 |
| Pm-147 | 1000 |
| Pm-149 | 1000 |
| Sm-151 | 1000 |
| Sm-153 | 100 |
| Eu-152 | 0,1 |
| Eu-154 | 0,1 |
| Eu-155 | 1 |
| Gd-153 | 10 |
| Tb-160 | 1 |
| Dy-166 | 100 |
| Ho-166 | 100 |
| Er-169 | 1000 |
| Tm-170 | 100 |
| Tm-171 | 1000 |
| Yb-175 | 100 |
| Lu-177 | 100 |
| Hf-181 | 1 |
| Ta-182 | 0,1 |
| W-181 | 10 |
| W-185 | 1000 |
| W-187 | 10 |
| Re-186 | 1000 |
| Os-185 | 1 |
| Os-191 | 100 |
| Os-193 | 100 |
| Ir-190 | 1 |
| Ir-192 | 1 |
| Pt-191 | 10 |
| Pt-193m | 1000 |
| Au-198 | 10 |
| Au-199 | 100 |
| Hg-197 | 100 |
| Hg-197m | 100 |
| Hg-203 | 10 |
| Tl-200 | 10 |
| Tl-201 | 100 |
| Tl-202 | 10 |
| Tl-204 | 1 |
| Pb-203 | 10 |
| Bi-206 | 1 |
| Bi-207 | 0,1 |
| At-211 | 1000 |
| Ra-225 | 10 |
| Ra-227 | 100 |
| Th-226 | 1000 |
| Th-229 | 0,1 |
| Pa-230 | 10 |
| Pa-233 | 10 |
| U-230 | 10 |
| U-231 | 100 |
| U-232 | 0,1 |
| U-233 | 1 |
| U-236 | 10 |
| U-237 | 100 |
| Np-237 | 1 |
| Np-239 | 100 |
| Pu-236 | 1 |
| Pu-237 | 100 |
| Pu-238 | 0,1 |
| Pu-239 | 0,1 |
| Pu-240 | 0,1 |
| Pu-241 | 10 |
| Pu-242 | 0,1 |
| Pu-244 | 0,1 |
| Am-241 | 0,1 |
| Am-242m | 0,1 |
| Am-243 | 0,1 |
| Cm-242 | 10 |
| Cm-243 | 1 |
| Cm-244 | 1 |
| Cm-245 | 0,1 |
| Cm-246 | 0,1 |
| Cm-247 | 0,1 |
| Cm-248 | 0,1 |
| Bk-249 | 100 |
| Cf-246 | 1000 |
| Cf-248 | 1 |
| Cf-249 | 0.1 |
| Cf-250 | 1 |
| Cf-251 | 0,1 |
| Cf-252 | 1 |
| Cf-253 | 100 |
| Cf-254 | 1 |
| Es-253 | 100 |
| Es-254 | 0,1 |
| Es-254m | 10 |